询 价 函

根据我单位及实际需要，拟对宁国水务有限公司ABB变频器维护保养采购项目进行采购，项目总预算为45000.00元。现拟通过询价方式确定1家供应商，为我司提供货物，现将具体情况公告如下。欢迎符合条件的单位参与。

- 采购清单及具体内容要求

1、清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABB变频器 | ACS800-02-0320-3+E210+P904 /250KW | 台 | 1 |  |
| 2 | ABB变频器 | ACS800-02-0320-3+E210+P904 /250KW | 台 | 1 |  |
| 3 | ABB变频器 | ACS800-02-0260-3+E210+P904 /250KW | 台 | 1 |  |
| 4 | ABB变频器 | ACS800-02-0260-3+E210+P904 /250KW | 台 | 1 |  |
| 5 | ABB变频器 | ACS800-07-0320-3+P901+712R /250KW | 台 | 1 |  |
| 6 | ABB变频器 | ACS800-07-0260-3+P901+712R /250KW | 台 | 1 |  |
| 7 | ABB变频器冷却风扇 | / | 台 | 1 |  |
| 项目总控制价：45000.00元 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、付款为每月度根据实际采购数量进行付款； - 2、以上价格包含运费、税费等一切相关杂费。 |  |  |  |  |  |

- 2、工作内容要求

2.1在维护保养实施前

检测变频器的环境温度，是否有腐蚀性物质及粉尘，评估工作环境的可靠性；检查并记录报警，故障历史，初步分析设备的使用概况。

2.2具体维保工作实施项目：

◆更换变频器的冷却风扇，且必须是全新原装正品，用高仿替代将从重处罚。

◆传动电气部分的可视检查及它的周围环境情况

◆用专业，有效的设备清除变频器柜内部的灰尘及杂物

◆变频器内零部件的蚀损情况检查，用酒精和专业电子清洁剂清洁变频器内部，包括内部电路板、主控接触器触点；

◆对连结的检测，变频器内部控制线、扁平电缆、及光纤的连接检查并紧固所有电气接插件及固定螺丝

◆风机和冷却系统的功能检测

◆检查变频器的绝缘状况、三相电流是否平衡；

◆通过风量检测仪来检查风扇口进风量的大小、有无噪声和异物；

◆紧急停止电路的检测

◆防止意外启动电路的检测

◆故障纪录的检测

◆参数的检测和存储，检查、优化及存储系统内部参数

◆传动在正常条件下的功能测试

◆带供电电压的基本测量

◆传动备件库存及存储检查

◆备件模块电容量的重整

2.3维护报告

在维护保养完成后，维保单位向我公司提供设备工作状态报告和其他相关报告，建立每台机器的状态档案。并保留所执行工作完整的记录，将其提供给我公司。

根据维护检查结果的具体情况，做出建议：更换或维修其中某些有故障隐患的部件的报告。

维保人员在进行工作时必须严格遵守《安全生产管理协议书》中全部条款，并接受各生产部门的监督考核。

二、采购方式

本次采购拟采用公开询价方式进行。

公告发布平台：深圳环水集团招标采购数字管理平台、深圳阳光采购平台。

询价文件获取地点：深圳环水集团招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn）下载询价公告。

三、采购限价

本项目为总价包干，报价不得超过总控制价。超过限价的报价人我司不予受理，视为无效标。

- 资质资格要求及招标人要求

- 此次询价对象应满足以下要求：

- 中华人民共和国境内合法有效的营业执照，且经营范围包含不限于具备变频器安装、销售、维护、等相关业务；

- 投标方服务工程师须具有ABB传动公司授权的售后、维护、调试资质；

- 本次询价不接受联合体报价；

五、提交资料

有意愿参与此次询价的公司请于公告规定时间内（公告时间详见深圳环水集团招标采购数字管理平台、深圳阳光采购平台），通过深圳环水集团招标采购数字管理平台线上提交。

报价资料如下：

1.资质资格证明文件；营业执照

2.报价；

3.联系人信息（包括姓名、电话、电子邮箱地址等信息）。

六、评标办法。

1、本项目采用经评审的最低价。

2、资质要求资料，不满足全部要求的，视为无效投标。

七、合同关键条款

1.报价单位在收到《中标通知书》后3日内，立即按照招标内容予以服务；20日内按照询价文件和中标人报价文件达成的条件与询价单位签订合同。

2.签订合同后根据实际服务情况，招标人进行验收，验收完毕后次月进行结算付款。

八、采购联系人

关于此次采购，如有问题请于公告期内每日8:00至11.30、13.30至17:00与以下人员联系：

余清，18205639394。

九、采购结果公示

我司将于公告期满于深圳环水集团招标采购数字管理平台、深圳阳光采购平台公告采购结果，不再另行通知。

宁国水务有限公司

2024年4月23日