关于机关宿舍楼智慧安全用电模块、电能表、电表箱采购及迁移项目的澄清说明

各供应商：

经现场确认，现对此项目“采购材料一览表”内容进行更新，项目其他内容不做更改。请各供应商以此份内容为准进行询价回复，给您造成不便，敬请谅解！

深圳市深水龙岗水务集团有限公司安全管理部

2024年9月30日

采购材料一览表：

|  | 由深水龙岗水务集团填写 |  |  |  |  | 由供应商填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/服务 | 规格 | 供货时间 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 智慧塑壳断路器 | 新型智慧塑壳断路器 3P+N，三相额定125A可调，剩余电流最大1000mA可调，分断50KA，RS485接口，两路输入输出，总线接口，可接入T30，可接标准HPLC采集器 | 合同签订后15天内 | 个 | 5 |  |  |
| 2 | 智慧微断，带漏保 | 智慧微断220V,2P带漏保，额定63A，C型，短路分断能力10KA | 合同签订后15天内 | 个 | 45 |  |  |
| 3 | 电源模组 | 含防浪涌功能,额定泄放10kA,最大泄放20kA,额定输出2A,单相电输入。 | 合同签订后15天内 | 个 | 5 |  |  |
| 4 | 通讯模组 | 支持4G全网通+支持WiFi，支持掉电报警，带内置WiFi天线，外置2米吸盘4G天线。 | 合同签订后15天内 | 个 | 5 |  |  |
| 5 | 通讯模组 | 塑壳配套转换模组：塑壳配套微断时 使用，485转6Pi 总线转换器 | 合同签订后15天内 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 流量卡 | 移动流量卡，到期需提前一个月充值。 5年,100M/月 | 合同签订后15天内 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 智能电表 | 220V，0.25-0.5（60）A。 | 合同签订后15天内 | 个 | 45 |  |  |
| 8 | 传输集中器 | 上行通过3G/4G/5G或以太网，下行支持直接通过RS485到表，或者通过LoRa下行到采集器，再由采集器到表。 | 合同签订后15天内 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 透明可视电箱 | 多位透明电表箱塑料表箱单相9户电表箱（定制） | 合同签订后15天内 | 台 | 5 |  |  |
| 10 | 系统显示屏 | 32寸液晶显示屏，贴墙壁装，展示智慧用电大数据管理平台。 | 合同签订后15天内 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 系统控制主机 | Intel(R) Core(TM) i5系列CPU/内存16G内存/512G固态硬盘，电源主机 | 合同签订后15天内 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 工程 安装实施费 |  | 合同签订后15天内 | 次 | 1 |  |  |
| 13 | 工程 辅材辅料 |  | 合同签订后15天内 | 批 | 1 |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |