询 价 函

各报价公司：

现将我单位需采购沙湾二水厂原水改建工程第三方检测的询价函发给贵公司，采购内容详见附表，请收到后于投标截止时间前将报价上传深圳环水集团招标采购数字管理平台。如我司最终选择贵公司的服务，希望贵公司在指定的期限内予以完成服务。

询价采购。报价通过深圳环水集团招标采购数字管理平台上传。请合理报价，我司将在有效报价中综合判断确定中选候选人。

敬颂

商祺！

附：供方须知表

联系人：蔡松文  联系电话：15899886840

邮箱：1185826606@qq.com

深圳市原水有限公司

2024年 11 月 27 日

供方须知表

| 序号 | 内容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 沙湾二水厂原水改建工程第三方检测 |
| 2 | 采购范围 | 本次招标为沙湾二水厂原水改建工程第三方检测。 |
| 3 | 采用的币种 | 人民币 |
| 4 | 时间要求 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台正式发布公告时间为准。 |
| 5 | 报价方法 | 询价采购 |
| 6 | 结算方式 | 本工程招标清单为暂定工程量，具体根据规范实际实施工程量为准。 支付原则：本项目检测费用包含基本费用和绩效费用，基本费用和绩效费用的比例为90%：10%； 工程保险费、安全文明措施费等由承包人在投标报价时综合考虑，发包人不再另行支付。 预付款支付：合同签订完成并在发包人正常支付流程完成审批后，发包人应支付合同约定检测费用总额的 20％作为预付款。发包人支付预付款之前，还应具备的条件：1.满足工程开工需要的主要人员和设备进场并通过监理人审核。2.承包人编制完成检测方案经监理人和发包人审核确认。 工程预付款扣回：自第一次支付进度款起扣，每期扣当期工程进度款金额的50%，直至完全扣回。 进度款支付：进度款按半年一次进行支付。每半年以完成的工程量的85%为计算基数，支付基本酬金为当期完成的工程量计价的85%×90%，进度款由承包人提交支付申请，经发包人和监理人批准后支付。进度款支付至合同价的85%时，暂停支付。 绩效酬金：待最终合同履约评价完成后，一次性付清，最终以深圳市财政预算和投资评审中心审核结果为准。 结算支付：因履约评价非优秀而扣除的绩效酬金，不计入结算。合同结算价=基本酬金+实际绩效酬金。 本工程合同工程完工验收合格后，承包人按照合同要求提交经发包方及相关政府部门认可的正式成果报告（或批文），并提供竣工结算(完工结算)要求的结算资料后，付至合同签约暂定价的90%。 最终结算以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果为准。若深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果低于上述计算的结算价，则双方一致同意合同价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审价为准。支付到审定工程结（决）算总额的100%。 |
|  | 实际检测量超合同暂定量时费用调整方式 | 变更部分增减的第三方检测费用，其计算方法如下: (1)对于因施工工法、设计图纸变更调整而导致检测数量变化的情况，工作量增加时超出第三方检测合同价款10%以内，检测总费用不调整，超过10%的部分根据本合同单价按照中标下浮率下浮计价。工作量减少时,第三方检测费用作相应调减,应按约定的变更程序，向承包人发出变更指示，承包人应遵照执行。 (2)对于发包人提出的合同范围之外的检测工作，则按送检方确认的实际发生的检测数量x单价进行计算。 |
| 7 | 招标控制价 | 347304.20元 |
| 8 | 投标上限价 | 305627.70元；投标人报价不得超出上限，否则作废标处理。 |
| 9 | 服务要求 | 按照合同规定，承担合同范围内的工程质量检测业务。对比检测数量应不少于施工单位按规程规范要求自检数的15%，平行检测视为对比检测的一部分。 |
| 10 | 资质要求 | - 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人、合伙制企业或者其他组织； - 2.投标人近三年内（从招标公告发布之日起倒算）其法人或其法定代表人无行贿犯罪记录、无违法行为； - 3.具有水利部颁发的水利工程质量检测（同时具备岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、量测类、机械电气类）乙级及以上资质； - 4.接受联合体方式参加报名。若联合体投标，联合体投标的单位，应当签订联合体投标协议书，约定各方拟承担的工作和职责，且明确牵头单位，牵头单位需由具备水利部颁发的水利工程质量检测岩土工程类或混凝土工程类乙级及以上资质的单位担任，联合体各方需具备各自分工范围内全部工作内容的相应乙级资质； - 5.为保证本工程检测的真实性和独立性，本项工作应由第三方独立完成，与施工单位有隶属或利害关系的检测机构不得参加本工程检测的投标。（本项目施工单位为中电建生态环境集团有限公司）。 |
| 11 | 报名材料及 编制要求 | - 1.报价书（格式见附件1）； - 2.法人授权委托书原件、法人及被委托人身份证复印件及联系电话； - 3.企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证复印件； - 4.拟派遣项目组成员一览表（拟派项目组成员资格证书复印件附后，提供相关证明文件以及由投标人为在职在岗的拟派项目团队成员缴纳的近半年的社保情况证明（近半年是指从招标公告挂出当月的上一个月倒算连续六个月））（格式见附件2）； - 5.提供近三年（从招标公告之日起倒推，以合同签订时间为准）的供水规模20万m3或以上的水利工程检测业绩（业绩证明须合同复印件加盖投标人公章）等。注：一份合同仅计算一个业绩，投标人提供的业绩不超过5项，超过5项的，统计时只计取前5项业绩；已完工项目提供合同关键页及验收报告，时间以验收报告为准，在建项目提供合同关键页及证明工程已开工建设的相关文件，时间以合同签订日期为准。若相关证明材料无法体现规模或技术性指标等，则需提供政府的有关批复文件或合同甲方单位出具的业绩证明文件等； - 6.提供水利部颁发的水利工程质量检测（同时具备岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、量测类、机械电气类）乙级及以上资质证书（若联合体投标，联合体任一成员单位提供均可）。 - 7.投标人应认真阅读询价文件中所有章节、条款、格式、附表和附件，材料均需加盖投标人公章； - 8.报名材料中报价书和拟派遣项目组成员一览表需满足附件1和附件2的格式·要求，其他材料格式自拟。 |
| 12 | 定标原则 | 询价人组建采购小组，根据投标人提供的资料从同类工程业绩情况、企业检测能力、项目负责人业绩情况、项目团队成员配置、投标人报价情况等方面进行综合评审，确定中标单位，并在深圳环水集团招标采购数字管理平台、深圳阳光采购平台公布。 |
| 13 | 其他说明 | - 1.投标文件均需加盖单位公章，递交通过招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn）在线递交； - 2.不低于本项目的成本价。如报价过低，投标人没有合理的理由或不提供低价说明，可视为有风险的报价而不被委托人接受； - 3.如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，则属于投标人的风险。根据本须知的规定，没有实质上响应询价文件要求的投标将被拒绝。 |

附件1：

报价书

项目名称：  沙湾二水厂原水改建工程工程第三方检测

采购范围：本次招标为沙湾二水厂原水改建工程工程第三方检测内容。

投标总价：                        下浮率：

（含税小写）：

（含税大写）：

| 名称 | 招标控制价（元） | 投标报价上限(元） | 投标报价（元） | 投标下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙湾二水厂原水改建工程第三方检测 | 347304.20 | 305627.70 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

其他事项说明：

乙方（盖章）：

法定代表人委托代理人（签字或盖章）：

时间：  年   月   日

分项报价表

项目名称：  沙湾二水厂原水改建工程工程第三方检测

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 总量 | 规范要求检测比例 | 施工单位 检测量 | 对比检测量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基基础及基坑、边坡检测工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下连续墙 | 超声波透射法 | 25槽段 | 超声波检验不少于总墙段数的30%且不少于3个槽段，每个槽段预埋超声波管不少于5根 | 40 | 6 | 个 |  |  |
| 2 |  | 抽芯法 | 25槽段 | 抽芯试验不少于总墙段数的15%且不少于10个槽段，每个槽段不少于3个孔 | 30 | 5 | 个 |  |  |
| 3 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 75根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的1%，且不少于5个点 | 5 | 1 | 根 |  |  |
| 4 | 顶管水平注浆 | 取样法 | 28孔 | 注浆检验点数量为注浆孔数量的2%,且不少于3点 | 3 | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 天然地基 | 圆锥动力触探 （超重型） | 1200m² | 地质复杂时应增加抽检数量；应进行动力触探试验，1孔/200m2，且不少于10孔 | 10 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | Φ1000mm灌注桩 | 低应变法 | 33根 | 不少于20%，且每个井不少于5根 | 5 | 1 | 根 |  |  |
| 7 | Φ1000mm灌注桩 | 钻芯法（低应变判定桩身完整性有Ⅲ类及以下桩时） | 33根 | 根据低应变动测法判定的桩身完整性类别有Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用钻芯法补充检测，检测数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 8 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 121根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 9 | Φ1000mm灌注桩 | 低应变法 | 20根 | 不少于20%，且每个井不少于5根 | 5 | 1 | 根 |  |  |
| 10 | Φ1000mm灌注桩 | 钻芯法（低应变判定桩身完整性有Ⅲ类及以下桩时） | 20根 | 根据低应变动测法判定的桩身完整性类别有Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用钻芯法补充检测，检测数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 11 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 83根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 12 | Φ1000mm灌注桩 | 低应变法 | 25根 | 不少于20%，且每个井不少于5根 | 5 | 1 | 根 |  |  |
| 13 | Φ1000mm灌注桩 | 钻芯法（低应变判定桩身完整性有Ⅲ类及以下桩时） | 25根 | 根据低应变动测法判定的桩身完整性类别有Ⅲ类、Ⅳ类时，应采用钻芯法补充检测，检测数量不宜少于总桩数的1%，且不应少于3根 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 14 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 105根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 15 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 198跟 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 16 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 427根+86根（保护桩） | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 17 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 68根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 18 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 343根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 19 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 368根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 20 | Φ800mm高压旋喷桩 | 钻芯法 | 36根 | 成桩质量检验点数量不少于总桩数的0.5%，且不少于3个点 | 3 | 1 | 根 |  |  |
| 21 | 管底注浆加固 | 取样法 | 约416孔（480m2） | 每个区段注浆检验点数量为注浆孔数量的2%,且不少于3点 | 9 | 2 | 孔 |  |  |
| 22 | 顶管预注浆（1#井~2#井、2#井~K0+190、K0+275~4#井、4#井~5#井） | 取样法 | 共1256孔（600m2、200m2、600m2、50m2） | 1.经过压密注浆的加固体28d后静力触探比贯入阻力Ps≥1.0MPa，加固后的28d土体抗压强度不低于0.6MPa。 2.每个区段注浆检验点数量为注浆孔数量的2%，且不少于3点。 | 29 | 6 | 孔 |  |  |
| 23 | 锚索 | 抗拔承载力 | 56根 | （1）基本试验：按规范要求 （2）多循环验收试验：不应小于5%，且不应少于5根 | 8 | 2 | 根 |  |  |
| 24 | 锚杆 | 抗拔承载力 | 568根 | （1）基本试验：按规范要求 （2）多循环验收试验：不应小于5%，且不应少于5根 | 32 | 2 | 根 |  |  |
| 25 | 钢管桩 | 超声波焊缝检测 | 334根 | 检测20%，按GBT51295-2018执行 | 67 | 10 | 根 |  |  |
| 26 | 钢管桩 | 磁粉探伤 |  | 检测10%，按GBT51295-2018执行 | 34 | 6 | 根 |  |  |
| 27 | 钢管桩 | 焊缝外观检测 |  | 全数，按GBT51295-2018执行 | 334 | 51 | 根 |  |  |
| 28 | 钢管桩 | 成品钢管桩规格（外径、断面尺寸、矢高、倾斜值等） |  | 全数，按GBT51295-2018执行 | 334 | 51 | 根 |  |  |
| 29 | 钢管桩 | 施工质量检验（垂直度、桩位、顶高程、桩长等） |  | 全数，按GBT51295-2018执行 | 334 | 51 | 根 |  |  |
| 30 | 土钉 | 抗拔承载力 | 500根 | 检测数量不少于1%，且不少于3根 | 5 | 1 | 根 |  |  |
| 31 | 换填、回填地基 | 压实度系数检测 | 7个回填井、明挖管槽 | 分层回填压实、分层检测，暂按每回填30cm进行检测一次，每个井不少于1个点，管道按每20米一个点，具体根据施工及检测方案进一步确定 | 暂定400次 | 暂定60次 | 次 |  |  |
| 原材料类试验检测项目工程量报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋原材 （带肋钢筋） | 屈服强度、抗拉强度 | 3817t | 热轧带肋、光圆钢筋；同一牌号、同炉罐号、同规格，每60t为一批，不足此数也按一批计。 | 60 | 9 | 组 |  |  |
| 2 |  | 重量偏差 |  |  | 60 | 9 | 组 |  |  |
| 3 |  | 强屈比/超强比 |  |  | 60 | 9 | 组 |  |  |
| 4 |  | 最大力下总伸长率 |  |  | 60 | 9 | 组 |  |  |
| 5 |  | 反向弯曲 |  |  | 60 | 9 | 组 |  |  |
| 6 | 钢筋原材 （光圆钢筋） | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 |  | 热轧带肋、光圆钢筋；同一牌号、同炉罐号、同规格，每60t为一批，不足此数也按一批计。 | 4 | 1 | 组 |  |  |
| 7 |  | 重量偏差 |  |  | 4 | 1 | 组 |  |  |
| 8 | 不锈钢盖板 | 抗拉强度、断后伸长率 | 20t | 同品牌号、同炉罐号、同等级，同一品种，同一尺寸，同一交货状态组成。每60t为一批，不足此数也按一批计。 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 9 | 水泥 | 凝结时间 | 2841t | 连续进料的同种水泥，散装不超过500t；袋装不超过200t为一批，不足此量亦按一批计。 | 15 | 3 | 组 |  |  |
| 10 |  | 标准稠度用水量 |  |  | 15 | 3 | 组 |  |  |
| 11 |  | 安定性 （雷式法） |  |  | 15 | 3 | 组 |  |  |
| 12 |  | 胶砂强度 |  |  | 15 | 3 | 组 |  |  |
| 13 |  | 比表面积 |  |  | 15 | 3 | 组 |  |  |
| 14 |  | 密度 |  |  | 15 | 3 | 组 |  |  |
| 15 |  | 胶砂流动度 |  |  | 15 | 3 | 组 |  |  |
| 16 | 混凝土 | 配合比 | 5类 | 混凝土每一标号需设计或验证一次，配合比原材料有变化时需重新设计或验证。 | 5 | 1 | 组 |  |  |
| 17 | C20混凝土 | 配合比分析试验 | 701.87m³ | 同一部位、相同配比的砼每100m'成型不少于一组;若一次连续浇灌超过 1000m的，可200m成型不少于一组。 | 8 | 2 | 组 |  |  |
| 18 |  | 抗折强度 |  |  | 8 | 2 | 组 |  |  |
| 19 |  | 抗压强度 |  |  | 8 | 2 | 组 |  |  |
| 20 | C30混凝土 | 配合比分析试验 | 127.15m³ |  | 2 | 1 | 组 |  |  |
| 21 |  | 抗折强度 |  |  | 2 | 1 | 组 |  |  |
| 22 |  | 抗压强度 |  |  | 2 | 1 | 组 |  |  |
| 23 | C30W6混凝土 | 配合比分析试验 | 127.15m³ |  | 2 | 1 | 组 |  |  |
| 24 |  | 抗折强度 |  |  | 2 | 1 | 组 |  |  |
| 25 |  | 抗压强度 |  |  | 2 | 1 | 组 |  |  |
| 26 | C30W8混凝土 | 配合比分析试验 | 335.39m³ |  | 4 | 1 | 组 |  |  |
| 27 |  | 抗折强度 |  |  | 4 | 1 | 组 |  |  |
| 28 |  | 抗压强度 |  |  | 4 | 1 | 组 |  |  |
| 29 | C35混凝土 | 配合比分析试验 | 957.11m³ |  | 10 | 2 | 组 |  |  |
| 30 |  | 抗折强度 |  |  | 10 | 2 | 组 |  |  |
| 31 |  | 抗压强度 |  |  | 10 | 2 | 组 |  |  |
| 32 | 加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 483.2m³ | 同品种、同规格、同等级、的砌块，以10000块为一批，不足10000块亦为一批 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 33 |  | 含水率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 34 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | 300.46m³ | 用同一种原材料、同一工艺、相同质量等级的10万块为一批，不足10万块亦按一批计。 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 35 | 橡胶止水条 | 拉伸强度、拉断伸长率 | 2911m | 以1000m或5t同标记的遇水膨胀橡胶为-批,抽取1%进行外观质量检验,并在任意1m 处随机取3点进行规格尺寸检验(腻子型除外);在上述检验合格的样品中随机抽取足够的试样,进行物理性能检验。（包括涉饮用水卫生检测） | 3 | 1 | 组 |  |  |
| 36 |  | 硬度 |  |  | 3 | 1 | 组 |  |  |
| 37 | 土工布 | 单位面积质量偏差率 | 30288.65m² | 同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产一定数量为一批 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 38 |  | 顶破强力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 39 |  | 横向/纵向抗拉强度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 40 |  | 横向/纵向最大负荷下伸长率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 41 |  | 横向/纵向撕破强力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 42 | 复合土工膜 | 单位面积质量偏差率 | 3994.49m² | 同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产一定数量为一批 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 43 |  | 横向/纵向抗拉强度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 44 |  | 横向/纵向最大负荷下伸长率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 45 |  | 横向/纵向撕破强力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 46 | 反滤土工布 | 单位面积质量偏差率 | 4827.63m² | 同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产一定数量为一批 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 47 |  | 横向/纵向抗拉强度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 48 |  | 横向/纵向最大负荷下伸长率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 49 |  | 横向/纵向撕破强力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 50 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 抗压强度 | 3305m² | 连续生产，同一配料工艺条件制得得同一类型产品50t为一批，不足50t也按一批计。（包括涉饮用水卫生检测） | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 51 |  | 抗折强度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 52 |  | 黏结强度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 53 |  | 带涂层砂浆的抗渗压力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 54 |  | 抗渗压力比(带涂层) |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 55 |  | 去除涂层砂浆的抗渗压力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 56 |  | 抗渗压力比(去除涂层) |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 57 |  | 干膜厚度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 58 | 聚氨酯防水涂料 | 容器中状态 | 103.55m² | 以同一类型的10t产品为一批，不足10t也作为一批。 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 59 |  | 施工性 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 60 |  | 漆膜外观 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 61 |  | 遮盖力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 62 |  | 干燥时间 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 63 |  | 细度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 64 |  | 附着力 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 65 |  | 耐弯曲性 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 66 |  | 耐冲击性 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 67 |  | 涂层耐温变性 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 68 |  | 耐水性 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 69 |  | 耐酸性 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 70 |  | 耐盐水性 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 71 | 复合土工格栅 | 横向/纵向断裂强度 | 435.78m² | 同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产一定数量为一批 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 72 |  | 横向/纵向标准强度对应伸长率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 73 | 电缆 | 标志 | 5836m | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批 | 6 | 1 | 组 |  |  |
| 74 |  | 护套厚度、绝缘厚度 |  |  | 6 | 1 | 组 |  |  |
| 75 |  | 导体电阻 |  |  | 6 | 1 | 组 |  |  |
| 76 |  | 电压试验 |  |  | 6 | 1 | 组 |  |  |
| 77 |  | 绝缘电阻 |  |  | 6 | 1 | 组 |  |  |
| 78 |  | 不延燃试验（垂直燃烧） |  |  | 6 | 1 | 组 |  |  |
| 79 | 中粗砂 | 筛分析 | 214.68m³ | 同产地、同规格，每400m³或600t 为一批，不足此数也按一批计。 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 80 |  | 表观密度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 81 |  | 松散堆积密度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 82 |  | 紧密堆积密度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 83 |  | 松散堆积密度空隙率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 84 |  | 紧密堆积密度空隙率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 85 |  | 含泥量 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 86 |  | 泥块含量 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 87 |  | 氯离子含量 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 88 | 级配碎石 | 筛分析 | 1483m³ | 同产地、同规格，每400m³或600t 为一批，不足此数也按一批计。 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 89 |  | 表观密度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 90 |  | 松散堆积密度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 91 |  | 紧密堆积密度 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 92 |  | 松散堆积密度空隙率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 93 |  | 紧密堆积密度空隙率 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 94 |  | 含泥量 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 95 |  | 泥块含量 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 96 |  | 针片状颗粒含量 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 97 |  | 压碎值指标 |  |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 98 | 水泥稳定碎石混合料 | 含水率、水泥含量和无侧限抗压强度试验 | 1448.04m² | 同一品种、同一规格为一批。 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 99 | 水泥稳定碎(砾)石 | 压实度试验 | 1448.04m² | 压实度每1000㎡每压实层抽检1点，7d无侧限抗压强度每2000㎡抽检1组（6 块） | 2 | 1 | 组 |  |  |
| 100 | 水泥稳定碎(砾)石 | 7d无侧限抗压强度 | 1448.04m² |  | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 101 | 水压试验 |  | 875m | 各种管道的施工应按照GB50268-2008等规范标准。涉水压力管道需要进行水压试验和严密性试验，试验标准按照 CB50268-2008要求进行。每段试验段长度不超过1km。 | 4 | 1 | 组 |  |  |
| 102 | 钢管焊缝 | 超声波检测 | 1900m | 所有钢管，焊缝应按NB/T47013.3-2015进行超声波检验,检验数量为100%,质量等级应不低于Ⅱ级。 | 1900 | 285 | m |  |  |
| 103 | 钢管焊缝 | X射线探伤检测 | 1900m | 所有钢管，焊缝应按NB/T47013.2-2015进行X射线探伤检验，检验数量为5%，质量等级应不低于Ⅲ级。 | 95 | 15 | m |  |  |
| 104 | C30道路混凝土路面恢复（22cm厚） | 弯拉强度 | 280.86m² | 每100m³的同配比的混凝土取样1次，不足100m³的按1次计。 | 1 | 1 | 组 |  |  |
| 105 | C40道路混凝土路面恢复（22cm厚） | 弯拉强度 | 1167.18m² |  | 3 | 1 | 组 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

| 服务团队成员一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构名称 |  |  |  |  |
| 检测机构团队人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务或职称 | 职称证号 | 执业资格注册证号 | 备注 |